提钻下钻

提钻包括两阶段，第一阶段为提钻进步，第二阶段为主卷持续上提直至孔外；下钻注意下放速度，保护挡环、下管及预防卡杆。

- 提钻起步：提钻起步分为组合操作（动力头反转+主卷上提+动力头上提）和单项操作（反转、提钻、再反转、再提钻）。

不同的岩土、不同的加压方式、不同的钻具以及不同的钻深，会导致钻头与孔壁的密封性不同。国产双底钻头很少使用导流通道，建议流塑/松散地质采用单项提钻起步方式，预防吸钻缩径塌孔；而硬塑、密实、坚固地层采用组合式提钻方式。

- 提钻速度：不同的岩土其孔径、孔壁粗糙度及成孔垂直度不同，根据成孔状况及孔深，控制提钻速度，监控主卷负载变化，预防卡钻、带杆。

- 下钻速度：每节钻杆全部伸出，挡环落到下管顶口上，如果下钻速度过快，每次转环撞击顶口，长期冲击导致挡环下部金属疲劳，应力扩散导致挡环断裂；下管顶口长期被转环撞击及回转磨损，造成下管顶出现倒角斜坡，如果下钻速度过快，在冲击力及倒角作用下，有可能造成转环与下管顶口卡杆，提钻时造成带/砸杆。